Návod na vaření v hrnci Silver Crest.

Po připojení na síť se zobrazí „OFF“.

Vložit potřebné a hrnec dobře uzavřít poklicí.

Ventil poklice nutno uzavřít tlačítkem tlaku !!!

1. Stisk tlačítka H 15,30,05, nebo L 10,15,03

(opakovaný stisk přepíná, čísla jsou minuty)

H - Pro vaření při vyšším tlaku (většinou)

L - Pro vaření při nižším tlaku (ryba, zelenina)

Zvolený čas se může upravit pomocí +/-.

2. Stisk tlačítka START. Zobrazí se „On“ a ohřev.

Po natlakování se objeví nastavené minuty

a odečítají se. Po ukončení se přepne na ohřev.

3. Možnost odložení počátku vaření.

Místo tlačítka START se stiskne ODLOŽ,

a volbou +/- je možná změna času odložení.

Hodiny a minuty–volba tlačítkem Hours/minutes.

4. Okamžité vypnutí vaření a sepnutí na ohřívání.

Stisk tlačítka STOP/OHŘEV.

Stisk 1 x vypne vaření a zobrazí se „OFF“.

Druhý stisk sepne ohřívání a zobrazí se nuly.

Poté displej ukazuje dobu ohřívání.

5. Pomalé vaření. Otevřený ventil poklice!!!

Stisk tlačítka POMALÉ a nastavení doby +/-.

6. Příprava základu (cibule, zatáhnutí masa).

Tlačítka dle bodu 1 a 2. Čas vaření - budoucí.

(V případě potřeby ukončit stiskem STOP.)

Bez poklice! Probíhá smažení a opékání.

Po ukončení přidat vodu a osadit poklici

k natlakování. Proběhne natlakování a poté

běžné vaření pod tlakem, po nastavenou dobu.

7. Zákaz vaření těstovin pod tlakem!

Těstoviny možno vařit pouze bez poklice.

Po rozehřátí vody a vložení těstovin, znovu

do varu. Pak stisk Cake a nastavit cca10 minut.