Postup aktualizace softwaru TV Thomson 32HE5606: (nejdříve V190, poté V 374)

Rozbalte soubor ‚RT41_Android O_V190.zip‘.

Získáte složku s názvem ‚V8-R41KT01-LF1V190‘. Otevřete jej prosím.

1. Uložte prosím softwarový soubor „V8-R41KT01-LF1V190.zip“ do kořenového adresáře jednotky USB naformátovaný na FAT32 (neukládejte soubor do žádné jiné složky).

2. Vložte jednotku USB do slotu „USB 2.0“ na televizoru.

3. Zapněte TV přívodem napětí za současného stisku tlačítka pod obrazovkou a toto chvíli podržte.

Počne blikat kontrolka a objeví se bílá obrazovka a na ní se přidávají modrá pole.

Poté se přepne na barevný kruh a pod ním načítací pruh a nápis:

„Instalace aktualizace systému, prosím nevypínejte TV“.

Probíhá a po skončení se ale opět ukáže nápis Thomson a kroužky.

Po delší době se opět objeví obrazovka s Android Recovery (nyní ale v jiném barevném provedení- zřejmě přeinstalováno).

Nyní je potřeba provést spuštění obnovení tov. nastavení  a dojde ke spuštění základního nastavování.

Toto ovšem končí to u zadání položky „Prostředí – vyberte své umístění“ – Domů, Obchod, Obchod a demo, jež se opakuje stále do kola, ať se zadá cokoliv a dál nejde pokračovat.

V případě že je přihlášeno na googlu, tak ještě stahování nějakách aplikací, ale to rovněž nejde a stále se vrací k tomu „Prostředí“.

Aktualizace SW, v případě funkční původní verze SW.

Na obrazovce se zobrazí vyskakovací informace, stiskněte OK na Storno.

Nyní stiskněte tlačítko Home na dálkovém ovládání:

Stiskněte OK na ikoně: Nastavení.

Přejděte dolů na řádek: O aplikaci.

Poté přejděte na řádek Aktualizace systému.

Vyberte Místní aktualizace.

Televizor ověří SW automaticky a zobrazí vyskakovací nabídku, která uživatele informuje o „New

soubor aktualizace nalezen, ověřuji...”

Po úspěšném ověření zobrazí Now TV vyskakovací nabídku informující uživatele o „Nové

aktualizační balíček V8-R41KT01-LF1V190.zip je umístěn. Chcete provést aktualizaci?"

Stiskněte OK.

Nyní TV zobrazí informace „Aktualizace systému Android“ a poté se spustí „Instaluje se

aktualizace systému“ automaticky.

Upgrade bude nějakou dobu trvat asi 5 až 10 minut.

Nevypínejte, neodpojujte a nevyjímejte USB disk, dokud nebude aktualizace dokončena.

Když je přeflashování úspěšné, televizor by se měl automaticky restartovat.

Vyjměte jednotku USB z portu USB.

Chcete-li zkontrolovat aktuální verzi nainstalovaného softwaru:

Stiskněte tlačítko Home na dálkovém ovládání:

Stiskněte OK na ikoně: Nastavení.

Přejděte dolů na řádek: O aplikaci.

Poté přejděte na řádek Kontaktujte nás.

Zde můžete zkontrolovat aktuální nainstalovanou verzi softwaru vašeho televizoru.

Instalace funkčního SW (FiW) do TV, v případě nefunkčního SW v TV.

Po spuštění instalace verze SW V190, viz bod 1-3, u níž nejde  dokončit instalace (viz „Prostředí – vyberte své umístění“ – Domů, Obchod, Obchod a demo, jež se opakuje stále do kola), pak byla stažena a stejným způsobem, rovněž viz bod 1-3, spuštěna instalace verze V174 (V8-R41KT01-LF1V374.009210.zip), pro TV Thomson 40FE5606, s větší obrazovkou, ale jinak shodného typu, která pak již proběhla až do konce a je plně funkční.

Je nutné, aby byla instalace prováděna při připojení na funkční síť WiFi internetu, neboť jsou stahovány určité soubory nutné pro dokončení instalace.